招标产品清单和技术要求

一、产品清单

- 全民健身路径器材共200套，每套包括以下器材；

1.双杠1件

2.肋木架1件

3.伸腰伸背器1件

4.棋盘桌1件

5.三位蹬力器1件

6.两位转腰器1件

7.推揉器1件

8.角力器（或臂力训练器）1件

9.腰背按摩器1件

10.双位太空漫步机1件

11.告示牌1块

12.乒乓球台1副

- 村级农民体育健身工程器材共40套，每套包括以下器材：

1.篮球架1副（即2个）

2.乒乓球台2副

- 乡镇级农民体育健身工程器材共400套，每套包括以下器材：

1.篮球架1副（即2个）

2.乒乓球台4副

3.健身路径器材1套（内容同以上“全民健身路径器材”，但不含乒乓球台）

二、技术要求

（一）通用要求：

1.安全要求：所有产品应符合GB19272-2003《健身器材 室外健身器材 通用安全要求》。

2.材质要求： 村级农民体育健身工程篮球板及乒乓球台面板需采用SMC材质。乡镇级农民体育健身工程篮球板需采用钢化玻璃材质。

3.表面处理要求：表面处理应经过酸洗 、磷化处理后或经过表面喷砂（抛丸）等形式处理后，进行表面烤漆工艺。

4.颜色要求：应在红、黄、蓝、紫等彩色中选择搭配，但应注意整体色彩效果。

5.其他要求：螺栓应防滑、防盗；轴承应防水；产品应有安全警示牌、语；应有安装日期，安全使用年限。

6.安装要求：浇注器材地基所使用的混凝土强度不低于C20，且在地基没有完全凝固前，应有专人监护；距器材地基外部边缘500mm范围的地面应进行硬化处理；器材地基及其周围的硬化表面不应高于安装器材周围的地面。

（二）村级农体工程主要产品的具体要求

1 、篮球架
    架体：立柱与横梁采用直径≥180 mm，壁厚≥4 .5mm优质钢管，架体采用一次性弯管成形，光滑平整无折皱；立柱与横梁内弯曲处焊接Φ60×3 mm  优质圆管。立柱正面须印有“贵州省体育局监制”字体，每个字体不小于100 ×100( mm)。
    篮板：采用经过NSCC(国体认证)的SMC 篮球板，篮球板尺寸不小于：1800×1050×50( mm)，篮球板面板厚度不低于5mm ，翻边宽度不低于50mm ，翻边厚度不低于7.8mm，背面必须采用“井”字形加强筋，加强筋厚度不低于6mm 。连接处所用螺栓均作预埋处理，保证篮板板面的平整光滑，且防水、防锈、防晒、不变形、不变色、不剥离。板面上方外框线下须印有 “农民体育健身工程—中国体育彩票捐赠”字体，每个字体不小于80 ×80( mm)。
   篮圈：篮圈采用优质圆钢，圈下焊有Φ10 ×1.5mm圆管，十二段均匀分布留适当间隙，内穿钢丝，配尼龙篮网。篮圈采用抗压篮圈，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板采用优质钢板，优质弹簧，特制圆头螺栓。篮圈在去除压力后可自动返回原位置。

篮板支撑：篮架上、下拉杆采Φ48×3mm优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。

主要结构尺寸：

| 项目内容 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 结 构 尺 寸 (mm) | 篮板高 | 1050 士4 |
|  | 篮圈上沿距地面 | 3050 士6 |
|  | 板正面距立柱间距 | 1800 |
|  | 板内小框高 | 450+20 |
|  | 板内小框宽 | 590+20 |
|  | 边框宽 | 50 士1 |
|  | 篮圈内径 | 450 士2 |
|  | 篮圈内沿至板面间距 | 15O 士2 |
|  | 篮圈圈条直径 | 20 |
|  | 面底沿至小框上沿间距 | 550 士2 |
| 篮圈 与 篮网 | 网钩 | 篮圈下沿有12 个均网钩 |
|  | 篮网 | 均匀地悬挂在网钩上，篮球投入时能受到一定的阻力 |
| 篮圈颜色 |  | 澄色 |
| 对角线 |  | <10 |

紧固件：所有紧固件均采用不锈钢螺栓、螺母，并加防盗帽。

金属外表面：所有金属件焊前采用喷丸除锈，焊接强度高；效果好且无化学污染，无残留酸液，漆膜结合力强、附着力强，涂层厚度60－70μm ，产品涂料配方不含有毒有害元素。长期使用无起皮，脱落等缺陷。各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、包渣裂纹等缺陷。

固定方式：采用架体地埋方式。地埋深度不小于800mm ，地坑尺寸不小于800×800×900( mm) ，地基周围土质、地基处理、地混凝土标号等按国家标准执行。
    2 、室外乒乓球台
    1 ）规格2740 × 1525( mm)

2 ）台面采用经过NSCC(国体认证)的SMC 片状模塑料，由不饱和树脂材料、引发剂、增稠剂、低收缩添加剂、脱模剂、着色剂、胶联剂组成，整体高温模压一次成型。

3 ）台面面板厚度不低于4.5mm，翻边宽度不低于50mm，翻边厚度不低于5mm。面板背面必须采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝，加强筋厚度不低于3mm。加强筋网格不得大于300×300( mm)。翻边左右两侧须印有“农民体育健身工程—中国体育彩票捐赠”字体，两端须印有“贵州省体育局监制”字体。每字不小于40×40( mm).。

4 ) 台面喷深蓝色氟碳漆，手摸不得掉色，褪色率达5 年以上。

5 ) 台面耐候性强、防腐、防晒、防雨、防风、阻燃，环保不易变形零收缩，耐老化程度可达20年（非人为破坏）。

6）球台腿最低采用Φ60×2 .5mm优质钢管弧形结构设计，与地面牢固连接。

7）所有紧固件均采用不锈钢螺栓、螺母，并加防滑、防盗帽。

8）所有腿架链接板等必须采用磷化工艺，静电粉沫喷涂处理，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者健康。

（三）乡镇级农体工程主要产品的具体要求

1. 全箱仿液压篮球架技术参数

1）立柱为150×150×4.0( mm)大圆角方管,拉杆应采用Φ42×3mm标准焊管,横梁为150×100×4.0( mm),矩形管与50×50×2.5( mm)方管焊接成梁式结构,篮板与横梁为五点连接，立柱距离篮板正面长度为2250mm.。立柱正面须印有 “贵州省体育局监制”字体，每个字不小于100 ×100 ( mm)。

2）篮圈的直径为Φ16-18的45#钢,且为弹簧篮圈,篮圈下焊接保护边厚度不小于5mm.大于篮圈直径一半。

3）箱体的铁板及盖板厚度不低于3mm,箱体规格:1000×2000( mm).箱体厚度不低于400 mm配重不低于500公斤. 箱体离端线不少于1050 mm。

4）篮板采用钢化玻璃材料篮板，一次加工成型，钢化玻璃篮板四周镶有40×40×40( mm)槽形铝合金框架，篮板铝合金框架镶有由发泡橡胶制成的护套，护套高度≥310mm，篮球板面板厚度≥12mm（标书中必须标明协议供货生产厂家）。板面上方外框线下须印有 “农民体育健身工程—中国体育彩票捐赠”字体，每个字体不小于80×80( mm)。

5）篮圈距地高度3050mm。

6）篮板与主架连接5点支撑,篮板预埋螺母及开孔处应采取防水处理.。

7）所有架体等必须采用磷化或抛光工艺,静电粉末喷涂处理,且产品涂料配方不含有毒元素,避免损害使用者健康.。

8）篮板板面材质采用钢化玻璃材料，整套高温模压一次成型，板面平整、光滑、且防水防锈、防晒、不变形、不变色、不剥离。

2 、室外乒乓球台
1 ）规格2740 × 1525( mm)

2 ）台面采用经过NSCC(国体认证)的SMC 片状模塑料，由不饱和树脂材料、引发剂、增稠剂、低收缩添加剂、脱模剂、着色剂、胶联剂组成，整体高温模压一次成型。

3 ）台面面板厚度不低于4.5mm，翻边宽度不低于50mm，翻边厚度不低于5mm。面板背面必须采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝，加强筋厚度不低于3mm。加强筋网格不得大于300×300( mm)。

4 ) 台面喷深蓝色氟碳漆，手摸不得掉色，褪色率达5 年以上。

5 ) 台面耐候性强、防腐、防晒、防雨、防风、阻燃，环保不易变形零收缩，耐老化程度可达20年（非人为破坏）。

6）球台腿最低采用Φ60×2 .5mm优质钢管弧形结构设计，与地面牢固连接。

7）所有紧固件均采用不锈钢螺栓、螺母，并加防滑、防盗帽。

注：投标供应商必须对以上全部包（A包、B包、C包和D包）进行投标，不得缺包。